KQ—100E载波收发模块使用说明

谢谢您选用KQ-100E模块！KQ-100E电力载波数据收发模块是我们在新千年伊始奉献给新老客户的礼物！新外壳和更良好的品质希望得到您的认可！KQ-100E是KQ-100D的升级产品，与KQ-100D完全兼容。使用模块前请仔细阅读使用说明！！！

收发模块微机控制端由RX、TX、R/T三个端口构成，全是TTL电平，TX接微控制器TXD端发送数据，RX接微控制器RXD端接收数据，R/T为接收/发送控制端，R/T为高时模块处于接收状态,R/T为低时处于发送状态。+5V端请接入+5v±5%的直流电源，+5V耗电约40mA，VAA端为发送功率电源，可用直流不稳压电源，发送时电流约300mA（不发送时为O），VAA可在9～15V之间选定（视需要而定，距离近或干扰小则采用低压，反之则用高压，最好不要超出18V）。VAA和+5V电源最好用两组电源供电，以防发送部分工作时其尖峰脉冲对+5V供电部分造成干扰，造成数据通信的紊乱和影响可靠性。

两个AC端可以直接接市电的火线和零线，也可以接火线和地线；在干扰较大的一栋大楼内通信时建议使用零线和地线通信。而在远距离户外通信时可采用火线和零线或两个相线区间(380V)通讯方式，本模块由于接收灵敏度很高，因此在所有模块都处于接收状态时，RX端将输出干扰脉冲，请用户发送接收程序中考虑这个因素。请参考后面的程序。

在发送数据时，先置R/T为低，再用串行方式在TX端输入OFFH，再输入同步码等用户欲发送的数据，发送完最后一个有用数据后，必须再发一个0FFH数据后才能把R/T置高。在接收端请检测同步码后接收数据，并校验其数据的正确性。请仔细阅读后面的参考程序。

一般在干扰较大时会影响接收性能，用户可降低波特率加以改善；若加入软件强滤波方式，效果会更好。例如在100BPS下加软件强滤波(每200μs检测一次RX端电平，当“1”的个数超过30次时置“1”， 当“0”的个数超过30次时置“0”)，在强干扰的环境下也可获得较好的数据传送质量。

KQ-100E采用FSK载波通讯方式，在数字信号处理技术上有独创性的高新技术成果应用，许多用户经过对比试验后都给予很高的评价。相对于扩频方案而言，FSK方式提供的是透明的载波通道，不需要对模块初始化编程，用户可以通过软件任意变换波特率，从而为过零点（市电50HZ的正弦波的零点）通讯、软中继（定址中继或无中心自动中继）、软件滤波的实现提供可能。

根据用户反馈的信息和我公司的试验,过零点数据通信的成功率最高。在一个10KV变压器台区内,任何时候都可以100％成功通信。但50HZ正弦波零点检测很重要，用电压方式可能产生相移，用电流方式较好。然后用软件实现过零点的数据通信。

如果要用微机通过载波通道通信，可由微机串口接IC232芯片与KQ-100E连接。

在户内做实验时，要特别注意电源插板上是否并联着旁路电容，仪器或微机是否接有电源滤波电容，这些电容对KQ-100E的127KHZ的高频信号会产生极大的衰减，此时可设法避开这些环境再试。有一些微机和仪器在关机后通信效果并无改进，这是因为只要插头没有拔掉，滤波电容仍旧并在电路上。用隔离变压器给微机供电可获满意效果。

某些仪器﹑设备﹑微机的高压部分打火，将使载波通信受到严重干扰。室内试验通信效果不佳的现象屡见不鲜，往往使一些新客户对模块的性能产生怀疑。此时最好到户外试试！

建议新客户购买一套KQ-PG2载波信道质量评估仪，对您可能会起到事半功倍的效用。

KQ-100E与单片机的连接（参考图）如下：

载波通道上尽量少串接电抗器、电表等电感元件，以减小对载波信号的衰耗。如有可能，在火线进线和出线之间跨接一只0.1μf/1KV电容器。如图所示：

电  表

0.1u/1KV

火线                    零线

in

零线                    火线   out

89C51编程参考程序：（主频11.0592M,波特率1200bps）

1．发送程序：

RT    bit   p1.0

MOV  PCON,#80H

MOV  TH1,#0D0H          设置波特率

MOV  TMOD,#21H

SETB  TR1

MOV  SCON,#70H          初始化串口

CLR  TI

CLR  RT                R/T置低

MOV SBUF,#OFFH,        必须发送OFFH

LOP2:JNB TI,LOP1

CLR TI

MOV R2,#3

LOP4:MOV SBUF,#OA5H

LOP3:JNB TI,LOP3

CLR TI

DJNZ R2,LOP4         发送三个为A5H字节的同步码

. . . . . .

. . . . . .             发送数据

. . . . . .

MOV  SBUF,#OFFH　　　发送空字节，一定是0FFH,延时PTT关断时间

LOPS：JNB TI，LOPS

CLR TI

SETB RT           置R/T为高，模块处于接收态

2.接收参考程序：

RT bit p1.0

MOV PCON,#80H

MOV TH1,#0D0H        设置波特率

MOV TMOD,#21H

MOV SCON,#70H

SETB TR1             初始化串口

SETB RT

CLR RI

LOP1:JNB RI,LOP1        检测有输入数据

CLR RI

MOV R2，#3

LOP3:MOV A,#0A5H

CJNE A,SBUF,LOP1    检测同步码

LOP2:JNB RI,LOP2

CLR RI

DJNZ R2,LOP3        检测三个为A5H字节的同步码

. . . . . .

. . . . . .        接收数据

. . . . . .

模块内部发送接收端都装有36—39V瞬变抑制二极管，提高模块抗雷击功能。在+5V至地之间加有单向5.6V的瞬变抑制二极管。用户也可在220V上再加入抗雷击措施如放电管，压敏电阻及双向瞬变管等，可取得更好的防雷保护，但最好不要加入电源滤波器。若用户电源需用电源滤波器时请将电源滤波器加在模块两个AC输出端之后。

KQ-100

MODEL

电源滤波器

净化电源

220V

注意：

- 本模块是半双工工作方式，使用中尽量避免长时间连续发射，以免发射器件过热损坏。

- VAA和+5V不要并接在一起，以免干扰接收系统的正常工作。

3. R/T，TXD端请加1K提升电阻到5V.

4. VAA电压严禁超过18V使用，由此造成模块损坏本公司恕不退换。

5．KQ-100E的AC两端电压不得长时间超过250VAC。超出250伏应用请串联高压电容(例如：接到380V/AC时，串接容量在0。47μf以上﹑交流耐压420V以上的电容)。

8．模块应使用PTC恒温电烙铁焊接或波峰自动焊接机焊接。使用普通电烙铁焊接，必须拔掉电烙铁电源插头，用余热焊接！

9.当使用开关稳压电源供给VAA时，请在开关电源与模块的VAA之间串接一只1毫亨的电感，并在VAA与地之间接470μf电容，以减轻开关电源对载波模块的干扰。不如此，将极大地降低模块的抗干扰能力和远距离通信成功率。

10．当应用环境比较复杂，通信距离不理想时，可使用软中继方案。具体技术方案请与我公司联系。

11.当载波通道的干扰特别严重时，可采取措施滤掉，请电话咨询。

12.供电需两个电源，即VAA和+5v，VAA可选用12～15V，电流350 mA，+5V需50 mA，最好用串联稳压电源，其中VAA可用整流滤波后的不稳压电源，再用5V集成稳压块（如低压差L4940V5等）供5V，VAA端一定要并联一只10K的泄放电阻。如果一定要用开关电源供电，请在VAA供电源与模块的VAA端串联一只1mH的电感，再在模块的VAA与地之间接470μf/25v的电容，防止干扰。如下图：

KQ系列模块编程注意事项

本模块使用透明工作方式，在编程时毋需对模块初始化，通讯时和普通RS-485方式类同。但是，由于电力线上负载比较多，电器所产生的谐波也就无法避免地耦合到电力线上，本模块是高灵敏度的载波模块，在所有载波模块都处于接收状态时，电力线上就会全部被电器所产生的谐波所覆盖，这时，模块将解调出噪声数据从RX端输出。

一般来说噪声数据在一定范围内变化，如在EOH-FFH之间或7OH-90H之间出现，由此用

户在编程时应加以考虑。以下方案供用户参考：

1.引入同步码，用户在编程时，要在接收到同步码以后才开始对下面的数据正式接收

2.在模块发送时，R/T要提前变成低电平，一般提前一个字节的发送时间，1200bit提

前8.33ms、100bit提前100ms。

3在发送完毕时，一定要等到数据完全移位发送完所有位的数据后才将R/T置高电平。如51系统单片机，用户检测到TI标志为1时，并不等于数据已完全发送完毕。其实这时仅表示单片机已可以处理下面欲发送的数据，而当前数据并未完全移位送出，这一点请用户注意。

本公司在通讯中使用EBH，90H，FEH三个同步码。在实际使用中能非常可靠地工作。

由于电力线上干扰比较严重，在模块通讯距离较远，接收到干扰信号大于接收信号时，用户可通过编程用软件滤波方式以提高数据通讯距离及可靠性。编制设想如下：例如100bit，发送1位需10ms,编程定时中断每277.78μs中断1次(对89c2051，在11.0592M晶体频率点，每256个机器周期中断1次),那么在传送一位的时间内,中断36次。每次中断对RXD采样一次，分别对1或0计数，当0和“1”总计数为36时比较1和0的计数值，谁的数计得多就以谁为这一次接收到的数据位。

附：100bit软件滤波程序

;100BPS  一个起始位，八个数据位，一个停止位

main    equ     30h

IRQ0    EQU     3

time0   equ     0bh

time1   equ     1bh

sioo    equ     23h

stk     equ 	5fh

cseg

org  0

jmp main

ORG IRQ0

ORG TIME0

JMP EXT0

org time1

JMP EXT1

ORG SIOO

JMP ES00

；主程序

org  main

mov sp,#stk           ；初始化，设置定时器，中断

mov a,#0ffh

mov tmod,#12H      ；定时器0为方式2

MOV TH0,#0H

mov tl0,#0

SETB TR0

SETB EA

SETB ET0

setb r100

；定时器中断程序(每256*1.08uS中断一次)

EXT0:   PUSH PSW

PUSH ACC

PUSH DPH

PUSH DPL

SETB RS0

CLR RS1

excn:   jb rxd,eti01   ;100BPS接收抗干扰滤波

inc bufl

inc bull

jb csbz,eti02   ;可以正式接收到起始位转eti02

eti1c:  mov a,bufl

cjne a,#3,eti03

eti03:  jc etitr

setb csbz

mov bufh,#0

jmp etior

eti01:  inc bufh

mov bull,#0

jb csbz,eti02

mov bufh,#0

mov bufl,#0

jmp etior

eti02:  jb csbb,eti04 ;可以正式接收数据转eti04

jmp eti10

eti04:  mov a,bufl        ;接收数据

add a,bufh

cjne a,#36,eti21

eti21:  jc etior

mov a,bufl

cjne a,bufh,eti22

eti22:  mov a,rbuf

rrc a

mov rbuf,a

mov bufh,#0

mov bufl,#0

mov bull,#0

dec rbcn

mov a,rbcn

jnz etior

setb rri

mov rsbf,rbuf

clr csbb

clr csbz

jmp etior

eti10:  mov a,bufl      ;判断起始位

add a,bufh

cjne a,#36,eti11

eti11:  jc eti12

mov a,bufl

cjne a,#19,eti18

eti18:  jnc eti19

mov bufl,bull

clr csbz

mov bufh,#0

jmp eti1c

eti19:  mov bufh,#0

mov bufl,#0

mov bull,#0

setb csbb       ;接收数据标志置位

mov rbcn,#8

jmp etior

eti12:  mov a,bufl

cjne a,#7,eti14

eti14:  jnc etior

cjne a,bufh,eti13

eti13:  jnc etior

mov bufl,bull

mov bufh,#0

clr csbz

jmp eti1c

etior:  mov a,bftm

jz etirr

jmp et025         ;100BPS接收抗干扰滤波

etirr:  MOV A,RCON

JNZ EXTT3

MOV RTIM,#0

SETB RLED

ET025:  POP DPL

POP DPH

POP ACC

POP PSW

RET

产品质量保证：所有产品经过14道工序按电力部部颁标准检测，已有8个用户用KQ-100C/KQ-100E作成的载波抄表器/集中器通过电力科学院的检测,取得上网合格证。

每个模块都有检测报告和合格证，并有条形码识别。在正常使用情况下，保用3年，标识和合格证不全者恕不退换。

成都市科强电子技术公司

2001年8月